附件1：实验教学大纲编写格式及说明

《     》课程实验教学大纲

| 课程名称： |  | 课程编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 学 时： |  | 总 学 分： |  |
| 适用专业： |  | 开设时间： |  |
| 主 撰 人： |  | 审 核 人： |  |

一、实验性质、目的与任务

二、教学基本要求：

三、实验项目与类型：

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 实验性质 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验证 | 综合 | 设计 | 研究 探索 | 必做 | 选做 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、实验教学内容及学时分配：

实验X

1、实验目的

2、方法原理

3、主要实验仪器及材料

4、实验内容

五、考核办法

六、实验教学指导书和参考书

参考模版

《传感器与检测技术实验》课程教学大纲

| 课程名称： | 传感器与检测技术 | 课程编号： | 417312 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 学 时： | 18课时 | 总 学 分： | 1学分 |
| 适用专业： | 电子信息科学与技术 | 开设时间： | 第四学期 |
| 主 撰 人： |  | 审 核 人： |  |

一、实验性质、目的与任务

1、《传感器与检测技术实验》是对电子与信息类专业学生的专业方向限修课程，是对学生进行信息捕获技术实际应用的专业训练过程。（性质，地位）

2、培养学生掌握和了解工业中自动检测位移、速度、速度、温度、压力等各种物理量的方法和技能；通过实验验证与深化理论课程中所学的检测方法和原理，提高学生多种知识综合运用进行实践技能的基本训练的能力。（目的）

3、对电阻传感器、电感传感器、电容式传感器、磁电式传感器、压电式传感器、光电式传感器等进行基本的操作训练，对测量数据的处理进行基本的训练，对实验的综合能力进行训练。（任务）

二、教学基本要求

1、掌握多种传感器静态特性与动态特性的基本特点。

2、学会对电阻传感器、电感传感器、电容式传感器、磁电式传感器、压电式传感器、光电式传感器的基本特性进行测量。了解基本的检测技术。

3、初步掌握基本传感器在实际工程的应用原理，能将一些简单的应用实例运用课程设计、毕业设计、电子设计竞赛等实践性环节中。

4、掌握各种传感器的线性特性与误差的分析方法。掌握如线性度、灵敏度迟滞与重复性、分辨率与阀值、稳定性、静态误差等静态参数的测量方法，了解相关的动态特性指标。

5、会作相关的特性曲线的绘制与处理。

(本内容安排在一页内)

三、实验项目与类型

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 实验性质 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验证 | 综合 | 设计 | 研究探索 | 必做 | 选做 |
| 1 | 金属箔式应变片-单臂电桥性能实验 | 3 | √ |  |  |  | √ |  |
| 2 | 压电式传感器测量振动实验 | 3 |  | √ |  |  | √ |  |
| 3 | 直流激励式霍尔传感器的位移特性实验 | 3 |  |  | √ |  | √ |  |
| 4 | 电容式传感器的位移特性实验 | 3 |  |  |  | √ | √ |  |
| 5 | 电感式传感器的特性实验 | 3 |  | √ |  |  | √ |  |
| 6 | 电涡流传感器综合实验 | 3 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |

四、实验教学内容及学时分配 (其内容与实验讲义基本相同)

实验2  电涡流传感器综合实验   3学时

实验目的

1、研究不同材料电涡流传感器的位移特性。

2、研究不同形状和尺寸被测体时电涡流传感器的位移特性。

3、研究利用电涡流传感器测量振动波形。

实验仪器及材料

1、YL传感器主控台,  2、电涡流传感器实验模块。

实验原理

1、电涡流传感器的工作原理。

2、线圈等效阻抗的测量原理。

3、电压谐振原理。

实验内容

1、测定电涡流传感器对铁、铝与铜位移特性。

2、被测体面积大小对电涡流传感器的位移特性的影响。

3、电涡流传感器测量振动实验。（拓展探索内容）

五、考核办法

以学生每次实验的预习报告15%、实验操作50%、实验报告35%作为（平时）考核成绩。有条件时可采用期末抽查10-30%学生，规定时间内完成指定内容的操作、口试、笔试。

六、实验教学指导书和参考书

[1] 传感器技术实验讲义,自编.

[2] 传感器与检测技术. 陈杰,黄鸿.高等教育出版社. 2002年8月